# Packet Tracer - Configurar ACLs IPv4 padrão numeradas

# Tabela de endereçamento

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de Sub-Rede | Gateway padrão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R1 | G0/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R1 | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/D |
| R1 | S0/0/1 | 10.3.3.1 | 255.255.255.252 | N/D |
| R2 | G0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/D |
| R2 | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/D |
| R3 | G0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R3 | S0/0/0 | 10.3.3.2 | 255.255.255.252 | N/D |
| R3 | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/D |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.11.10 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| Servidor Web | Placa de rede | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

Linha em branco - sem informações adicionais

# Objetivos

Parte 1: Planejar uma implementação da ACL

Parte 2: Configurar, aplicar e verificar uma ACL padrão

# Histórico/Cenário

As listas de controle de acesso padrão (ACLs) são os scripts da configuração do roteador que controlam se um roteador permite ou nega pacotes com base no endereço origem. Esta atividade se concentra em definir critérios de filtragem, configuração das ACLs padrão, aplicação de ACLs às interfaces do roteador e verificação e teste da implementação da ACL. Os roteadores já estão configurados, incluindo os endereços IP e o roteamento EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

# Instruções

## Parte 1: Planejar uma

### Etapa 1: de Implementação de ACL: Investigar a configuração de rede atual.

Antes de aplicar qualquer ACL a uma rede, é importante confirmar se você tem conectividade completa. Verifique se a rede tem conectividade completa escolhendo um PC e fazendo ping em outros dispositivos na rede. Você deve poder acessar cada dispositivo com êxito.

### Etapa 2: Avalie duas políticas de rede e implementações do plano ACL.

a.    As seguintes políticas de rede são implementadas emR2:

=   A rede 192.168.11.0/24 não é permitido acesso ao WebServerna rede 192.168.20.0/24.

=   Todos os outros acessos são permitidos.

Para restringir o acesso da rede 192.168.11.0/24 aoWebServer em 192.168.20.254 sem interferir com outro tráfego, uma ACL deve ser criada em R2. A lista de acesso deve ser colocada na interface de saída para o WebServer. Uma segunda regra deve ser criada em R2para permitir todo o outro tráfego.

b.    As seguintes políticas de rede são implementadas emR3:

=   A rede 192.168.10.0/24 não tem permissão para se comunicar com a rede 192.168.30.0/24.

=   Todos os outros acessos são permitidos.

Para restringir o acesso da rede 192.168.10.0/24 à rede 192.168.30/24 sem interferir com outro tráfego, uma lista de acessoprecisará ser criado em R3. A ACL deve ser colocada na interface de saída para PC3. Uma segunda regra deve ser criada em R3para permitir todo o outro tráfego.

## Parte 2: Configurar, Aplicar eVerificar uma ACL Padrão

### Etapa 1: Configurar e aplicar uma ACL padrãonumerada no R2.

a.     Criar umACL usando o número 1 em R2 com uma declaração que nega acesso a rede 192.168.20.0/24 a partir da rede 192.168.11.0/24.

Abrir a janela de configuração

R2(config)# access-list 1 deny 192.168.11.0 0.0.0.255

b.     Por padrão, uma lista de acesso nega todo o tráfego que não corresponde a nenhuma regra. Para permitir todo tráfego restante, configure a seguinte instrução:

R2(config)# access-list 1 permit any

c.     Antes de aplicar uma lista de acesso a uma interface para filtrar o tráfego, é uma prática recomendada rever o conteúdo da lista de acesso, a fim de verificar se ele irá filtrar o tráfego conforme o esperado.

R2# show access-lists

Standard IP access list 1

10 deny 192.168.11.0 0.0.0.255

20 permit any

d.     Para que a ACL realmente filtre o tráfego, ela deve ser aplicada a algumas operações do roteador. Aplique a ACL colocando-a para tráfego de saída noGigabitEthernet 0/0 interface.  Observação:  Em uma rede operacional real, não é uma boa prática aplicar uma lista de acesso não testada a uma interface ativa.

R2(config)# interface GigabitEthernet0/0

R2(config-if)# ip access-group 1 out

### Etapa 2: configurar e aplicar um ACL padrão numerado em R3.

a.     Crie uma ACL usando o número 1 em R3 com uma declaração que nega acesso a rede 192.168.30.0/24 da rede PC1(192.168.10.0/24).

R3(config)# access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

b.    Por padrão, uma ACL nega todo o tráfego que não corresponde a nenhuma regra. Para permitir qualquer outro tráfego, crie uma segunda regra para a ACL 1.

R3(config)# access-list 1 permit any

c.    Verifique se a lista de acesso está configurada corretamente.

R3# show access-lists

Standard IP access list 1

10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

20 permit any

d.     Aplique a ACL colocando-a para tráfego de saída no GigabitEthernet 0/0 interface.

R3(config)# interface GigabitEthernet0/0

R3(config-if)# ip access-group 1 out

### Etapa 3: verifique a configuração e a funcionalidade da ACL.

a.    Digite o comando show run ou comando show ip interface gigabitethernet 0/0 para verificar os canais da ACL.

b.    Com as duas ACLs implementadas, o tráfego de rede é restrito de acordo com as políticas detalhadas na Parte 1. Use os seguintes testes para verificar as implementações da ACL:

=   Um ping de 192.168.10.10 a 192.168.11.10 é bem-sucedido.

=   Um ping de 192.168.10.10 a 192.168.20.254 é bem-sucedido.

=   Um ping de 192.168.11.10 a 192.168.20.254 falha.

=   Um ping de 192.168.10.10 a 192.168.30.10 falha.

=   Um ping de 192.168.11.10 to 192.168.30.10 é bem-sucedido.

=   Um ping de 192.168.30.10 a 192.168.20.254 é bem-sucedido.

c.     Execute o comando show access-lists novamente nos roteadores R2 e R3. Você deve ver a saída que indica o número de pacotes que corresponderam a cada linha da lista de acesso.  Observação: o número de correspondências mostradaspara seus roteadores pode ser diferente, devido ao número de pings enviados e recebidos.

R2# show access-lists

Standard IP access list 1

10 deny 192.168.11.0 0.0.0.255 (4 match(es))

20 permit any (8 match(es))

R3# show access-lists

Standard IP access list 1

10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255 (4 match(es))

20 permit any (8 match(es))

Close configuration window

Fim do documento