# Configurar ACLs IPv4 Padrão Numeradas

Relatório de execução no Cisco Packet Tracer

Objetivo. Registrar a configuração e a verificação da atividade NetAcad que aplica ACLs padrão numeradas em R2 e R3. O PKA original foi mantido e a versão concluída foi salva separadamente.

# 1 Escopo da atividade

A topologia já traz os endereços IPv4 e o roteamento EIGRP. O trabalho realizado foi criar a ACL 1 em R2 e R3, aplicar cada lista na interface de saída correta e confirmar o comportamento com pings e contadores de correspondência.

# 2 Tabela de endereçamento

| Dispositivo | Interface | Endereço | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R1 | G0/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R1 | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/D |
| R1 | S0/0/1 | 10.3.3.1 | 255.255.255.252 | N/D |
| R2 | G0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/D |
| R2 | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/D |
| R3 | G0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R3 | S0/0/0 | 10.3.3.2 | 255.255.255.252 | N/D |
| R3 | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/D |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.11.10 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| Web Server | NIC | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

# 3 Políticas aplicadas

| Roteador | Origem bloqueada | Destino protegido | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | 192.168.11.0/24 | Web Server 192.168.20.254 | G0/0 out |
| R3 | 192.168.10.0/24 | Rede 192.168.30.0/24 | G0/0 out |

A ACL padrão filtra pelo endereço de origem. A instrução permit any mantém os demais fluxos permitidos.

# 4 Configuração executada

## R2

enable

configure terminal

access-list 1 deny 192.168.11.0 0.0.0.255

access-list 1 permit any

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group 1 out

end

## R3

enable

configure terminal

access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 1 permit any

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group 1 out

end

# 5 Verificação

show ip interface GigabitEthernet0/0 confirmou ACL 1 como lista de saída em R2 e R3. show access-lists confirmou a ordem exigida e os contadores abaixo.

| Roteador | Regra 10 | Regra 20 |
| --- | --- | --- |
| R2 | deny 192.168.11.0 0.0.0.255 (4 matches) | permit any (8 matches) |
| R3 | deny 192.168.10.0 0.0.0.255 (4 matches) | permit any (8 matches) |

# 6 Testes de conectividade

| Origem | Destino | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | PC2 | Permitido | 4/4 replies, 0% loss |
| PC1 | Web Server | Permitido | 4/4 replies, 0% loss |
| PC2 | Web Server | Bloqueado | Destination host unreachable |
| PC1 | PC3 | Bloqueado | Destination host unreachable |
| PC2 | PC3 | Permitido | 4/4 replies, 0% loss |
| PC3 | Web Server | Permitido | 4/4 replies, 0% loss |

# 7 Arquivos e integridade

O PKA original permanece separado da cópia concluída. A cópia concluída contém a ACL configurada e os testes executados.

| Arquivo | Finalidade | Tamanho |
| --- | --- | --- |
| PedroFerreira_2026-10-21_Configurar-ACLs-IPv4-Padrao-Numeradas-base.pka | Base original da atividade | 793.031 bytes |
| PedroFerreira_2026-10-21_Configurar-ACLs-IPv4-Padrao-Numeradas-concluido.pka | Versão configurada e verificada | 829.901 bytes |

SHA-256 da versão concluída: 3C916E4EB8F4442223A4BCE0DDAF70BAA3CE30A508081C9CB34428B80E1AAC87

# 8 Resultado

A atividade foi concluída conforme o roteiro. As políticas de acesso foram aplicadas em R2 e R3, os tráfegos previstos foram permitidos ou bloqueados e a cópia final foi preservada sem substituir o PKA original.