Projeto de ACL Padrão Nomeada

Packet Tracer 9.0 | Atividade de estudo NetAcad | 21/10/2026

# 1. Objetivo

Segui o roteiro do PKA para criar uma ACL padrão nomeada no R1. A regra protege o File Server. Somente o PC1, usado pelo Web Manager, e o Web Server podem chegar ao servidor de arquivos.

# 2. Topologia e endereçamento

| Dispositivo | Interface/NIC | Endereço IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | FastEthernet0/0 | 192.168.100.1 | 255.255.255.0 | — |
| R1 | FastEthernet0/1 | 192.168.200.1 | 255.255.255.0 | — |
| R1 | Ethernet0/0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | — |
| R1 | Ethernet0/1/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | — |
| File Server | Placa de rede | 192.168.200.100 | 255.255.255.0 | 192.168.200.1 |
| Web Server | Placa de rede | 192.168.100.100 | 255.255.255.0 | 192.168.100.1 |
| PC0 | Placa de rede | 192.168.20.3 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| PC1 | NIC | 192.168.20.4 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |

# 3. Roteiro seguido do PKA

Antes da ACL, repeti os testes depois do aquecimento ARP. As seis rotas passaram com 4/4 respostas: PC0, PC1 e PC2 chegaram ao Web Server e ao File Server.

No R1, mantive o nome e a ordem exigidos pelo PKA. O nome diferencia maiúsculas e minúsculas.

R1# configure terminal
R1(config)# ip access-list standard File_Server_Restrictions
R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.20.4
R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.100.100
R1(config-std-nacl)# deny any
R1(config-std-nacl)# exit
R1(config)# interface FastEthernet0/1
R1(config-if)# ip access-group File_Server_Restrictions out
R1(config-if)# end
R1# write memory

# 4. Verificação da lista e da interface

R1# show access-lists
Standard IP access list File_Server_Restrictions
    10 permit host 192.168.20.4
    20 permit host 192.168.100.100
    30 deny any

R1# show ip interface FastEthernet0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Internet address is 192.168.200.1/24
  Outgoing access list is File_Server_Restrictions
  Inbound  access list is not set

# 5. Testes depois da ACL

| Origem | Destino | Resultado observado | Critério |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Web Server 192.168.100.100 | 4/4, 100% | Permitido |
| PC1 | Web Server 192.168.100.100 | 4/4, 100% | Permitido |
| PC2 | Web Server 192.168.100.100 | 4/4, 100% | Permitido |
| PC1 | File Server 192.168.200.100 | 4/4, 100% | Permitido |
| Web Server | File Server 192.168.200.100 | 4/4, 100% | Permitido |
| PC0 | File Server 192.168.200.100 | Destination host unreachable | Negado |
| PC2 | File Server 192.168.200.100 | Destination host unreachable | Negado |

O retorno de PC0 veio de 192.168.20.1. O retorno de PC2 veio de 192.168.10.1. O parser do Packet Tracer conta essa mensagem como uma resposta ICMP, mas o texto bruto confirma que o destino foi bloqueado.

# 6. Contadores da ACL

R1# show access-lists
    10 permit host 192.168.20.4 (4 match(es))
    20 permit host 192.168.100.100 (4 match(es))
    30 deny any (8 match(es))

Os contadores confirmam quatro pacotes permitidos do PC1, quatro do Web Server e oito pacotes negados dos testes de PC0 e PC2.

# 7. Rastreabilidade

| Item | Registro |
| --- | --- |
| Fonte | D:\VSCODE_PROJECTS\SENAC_CISCO_CIBERSECURITY\Packet Tracer\Controle de Acesso por ACL\Portuguese_Configure_Named_Standard_IPv4_ACLs_pka.pka |
| Arquivo final | D:\VSCODE_PROJECTS\SENAC_CISCO_CIBERSECURITY\Packet Tracer\Controle de Acesso por ACL\PedroFerreira_2026-10-21_Projeto-ACL-Nomeada.pkt |
| SHA-1 do arquivo final | CB486EA9CF80F962B3D97CB176B4A9C74F92FA6C |
| Preservação | O PKA de origem foi mantido. O arquivo final contém a configuração nomeada aplicada e salva. |

# 8. Resultado

A atividade atende ao roteiro do PKA. A ACL usa o nome exato, a ordem exata e está aplicada na saída da FastEthernet0/1. Os testes comprovam o acesso seletivo ao File Server.