# Relatório da ACL IPv4 Padrão Numerada

Packet Tracer  |  21 de outubro de 2026

# Objetivo

A atividade configura uma lista de controle de acesso IPv4 padrão para proteger o File Server. Somente o PC1 e o Web Server devem acessar o servidor de arquivos. Todo o tráfego originado por outras redes deve ser negado.

# Topologia analisada

O arquivo de atividade aberto no Packet Tracer contém o roteador R1, quatro switches, três PCs, um Web Server e um File Server. O R1 faz o roteamento entre as redes.

| Dispositivo | Endereço | Interface ou rede | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.20.4/24 | Ethernet0/1/0 | Acesso permitido |
| Web Server | 192.168.100.100/24 | FastEthernet0/0 | Acesso permitido |
| PC0 | 192.168.20.3/24 | Ethernet0/1/0 | Acesso negado |
| PC2 | 192.168.10.3/24 | Ethernet0/0/0 | Acesso negado |
| File Server | 192.168.200.100/24 | FastEthernet0/1 | Destino protegido |

# Como a ACL foi criada

A ACL padrão foi aplicada na saída FastEthernet0/1 do R1. Essa interface encaminha o tráfego para a rede 192.168.200.0/24, onde está o File Server. Como uma ACL padrão filtra pelo endereço de origem, essa posição permite controlar o acesso ao servidor sem bloquear as outras redes em seus próprios segmentos.

R1# configure terminal
R1(config)# access-list 1 permit host 192.168.20.4
R1(config)# access-list 1 permit host 192.168.100.100
R1(config)# access-list 1 deny any
R1(config)# interface FastEthernet0/1
R1(config-if)# ip access-group 1 out
R1(config-if)# end

# Validação

A configuração foi conferida com a leitura da ACL e com testes de ping para 192.168.200.100.

| Origem | Resultado esperado | Resultado observado |
| --- | --- | --- |
| PC1 — 192.168.20.4 | Permitido | 4/4 respostas do File Server |
| Web Server — 192.168.100.100 | Permitido | 4/4 respostas do File Server |
| PC0 — 192.168.20.3 | Negado | Destination host unreachable |
| PC2 — 192.168.10.3 | Negado | Destination host unreachable |

# Resultado final

A ACL 1 ficou configurada com duas permissões específicas e uma negação explícita. A aplicação em FastEthernet0/1 protege o File Server e mantém o acesso dos dois dispositivos autorizados.

O arquivo de referência .pka foi preservado. O resultado foi salvo como ACL-Padrao-Numerada-Concluido.pka na pasta da atividade.