# Configurar ZPF

Relatório de configuração e verificação no Cisco Packet Tracer

Resultado. O R3 recebeu um firewall Zone Based Policy que permite sessões iniciadas pela LAN interna e bloqueia novas conexões vindas da rede externa.

# 1 Cenário

A atividade usa R3 como roteador de borda. PC-C, na rede interna 192.168.3.0/24, deve alcançar recursos externos. PC-A, na rede externa 192.168.1.0/24, não deve iniciar tráfego para PC-C.

# 2 Tabela de endereçamento

| Dispositivo | Interface | Endereço | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R1 | S0/0/0 DCE | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/D |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/D |
| R2 | S0/0/1 DCE | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/D |
| R3 | G0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R3 | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/D |
| PC-A | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-C | NIC | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |

# 3 Configuração aplicada no R3

As zonas, o ACL 101, o class map, a policy map e o zone pair foram configurados com os nomes exatos do roteiro. O pacote de tecnologia securityk9 está ativo (license boot module c1900 technology-package securityk9), requisito para os comandos de ZPF.

zone security IN-ZONE

zone security OUT-ZONE

access-list 101 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any

class-map type inspect match-all IN-NET-CLASS-MAP

match access-group 101

policy-map type inspect IN-2-OUT-PMAP

class type inspect IN-NET-CLASS-MAP

inspect

zone-pair security IN-2-OUT-ZPAIR source IN-ZONE destination OUT-ZONE

service-policy type inspect IN-2-OUT-PMAP

interface GigabitEthernet0/1

zone-member security IN-ZONE

interface Serial0/0/1

zone-member security OUT-ZONE

# 4 Verificação da configuração

| Comando | Resultado observado |
| --- | --- |
| show zone security | G0/1 em IN-ZONE e S0/0/1 em OUT-ZONE |
| show zone-pair security | IN-2-OUT-ZPAIR usa IN-2-OUT-PMAP |
| show access-lists | ACL 101 permite IP de 192.168.3.0/24 para any |
| show policy-map type inspect | IN-NET-CLASS-MAP usa inspect; class-default usa drop |

# 5 Testes de conectividade

| Origem | Destino | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-C | PC-A 192.168.1.3 | Permitido | Ao vivo: 3/4 replies; a única perda foi a resolução ARP |
| PC-A | PC-C 192.168.3.3 | Bloqueado | Ao vivo: 0/4 replies, 100% de perda |
| R2 | PC-C 192.168.3.3 | Bloqueado | A tentativa externa não recebeu resposta |
| PC-C | SSH para R2 10.2.2.2 | Permitido | Login como Admin chegou ao prompt R2#; no R3 a sessão 192.168.3.3:1025 => 10.2.2.2:22 apareceu como TCP_ESTAB na classe IN-NET-CLASS-MAP |
| PC-C | HTTP para PC-A | Pendente de navegador | A ponte MCP não abre o navegador gráfico do PC; teste manual pendente |

Os testes foram refeitos ao vivo pela ponte MCP em 23/10/2026. A primeira resposta de ping pode falhar por resolução ARP. Com o SSH aberto, o comando show policy-map type inspect zone-pair sessions mostrou 1 sessão estabelecida inspecionada pela IN-NET-CLASS-MAP, e a class-default manteve a ação Drop. A sessão SSH foi encerrada após o teste. O HTTP pelo navegador do PC-C ainda deve ser confirmado na interface gráfica.

# 6 Arquivos e integridade

| Arquivo | Finalidade | Tamanho |
| --- | --- | --- |
| PedroFerreira_2026-10-23_Configurar-ZPF-base.pka | PKA original preservado | 452.166 bytes |
| PedroFerreira_2026-10-23_Configurar-ZPF-concluido.pka | PKA configurado | 460.268 bytes |

SHA-256 da versão concluída: 33D97F1390414D2F2779EC4EB4FFFD3C610A73DB6736292F1FAD16536B955AE0

# 7 Resultado

A política ZPF foi configurada no R3, salva no PKA concluído e documentada com os comandos e testes obtidos. A verificação ao vivo foi feita no arquivo PedroFerreira_2026-10-23_Configurar-ZPF-concluido.pkt.pka (SHA-256 EF33EB48185C999D56C9F1F29BC9E373AAF09B58A9604768D98BD9ED6D4424A2). Check Results da atividade: 100%. O arquivo original permanece separado na versão base.