Leitura e análise de logs em servidor Linux

Lab 4.2.9 — Reading Server Logs — ILM

Pedro Ferreira | Cibersegurança — SENAC RJ / Cisco

29 de setembro de 2026

# Introdução

Este documento registra a execução do laboratório 4.2.9 — Reading Server Logs, realizado na máquina virtual Security Workstation disponibilizada no ambiente Cisco Skills for All. O exercício trabalha leitura, acompanhamento e interpretação de registros de sistema em Linux, usando ferramentas de linha de comando e dois mecanismos de gerenciamento de logs: Syslog e Journald.

O laboratório foi dividido em três partes: leitura de arquivos de log com cat, more, less e tail; análise de arquivos Syslog; e consulta de registros com journalctl. As respostas registradas durante a atividade são apresentadas neste relatório como evidência da realização do exercício.

# 1 Ambiente utilizado

Plataforma: Cisco Skills for All.

Máquina virtual: Security Workstation / CyberOps Workstation.

Sistema de trabalho: Linux em ambiente virtualizado.

Arquivo principal de laboratório: /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log.

Ferramentas: cat, more, less, tail, Syslog, journalctl e terminal Linux.

# 2 Parte 1 — Leitura de arquivos de log

## 2.1 Comando cat

O comando cat foi usado para exibir integralmente o arquivo de log no terminal. Em arquivos extensos, a saída é enviada de uma vez e percorre rapidamente a tela, dificultando a leitura e a localização de eventos específicos.

cat /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log

Pergunta: Qual é a desvantagem de usar cat com arquivos de texto grandes?

Resposta registrada: “ilegibilidade”.

Interpretação: a resposta resume o principal problema observado. O conteúdo pode rolar rápido demais, sem paginação, o que reduz a legibilidade em arquivos grandes.

## 2.2 Comando more

O comando more permite visualizar o arquivo por páginas, avançando com a barra de espaço ou linha a linha com Enter. Ele melhora a leitura em relação ao cat, mas oferece navegação limitada.

more /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log

Pergunta: Qual é a desvantagem de usar more?

Resposta registrada: “Ilegibilidade”.

Interpretação: embora more torne o conteúdo paginado, sua navegação é menos flexível que a do less, especialmente para revisar trechos anteriores do arquivo.

## 2.3 Comando less

O comando less também pagina o arquivo, mas permite navegar para frente e para trás usando as teclas direcionais. Essa característica torna a inspeção manual de logs mais prática.

less /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log

A tecla q encerra a visualização e retorna ao terminal.

## 2.4 Comandos tail e tail -f

O tail exibe, por padrão, as dez últimas linhas de um arquivo. Ele é útil quando o interesse está nos eventos mais recentes.

tail /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log

O parâmetro -f mantém o processo ativo e acompanha novas linhas adicionadas ao arquivo em tempo de execução.

sudo tail -f /home/analyst/lab.support.files/logstash-tutorial.log

Pergunta: O que está diferente na saída de tail e tail -f? Explique.

Resposta registrada: “UNIX trava fica dando update no logcat”.

Interpretação técnica: o terminal permanece ocupado porque tail -f continua seguindo o arquivo. Novas entradas aparecem conforme são gravadas, até o processo ser interrompido com CTRL+C.

O comportamento foi validado adicionando uma nova linha ao arquivo em uma segunda janela de terminal:

echo "this is a new entry to the monitored log file" >> lab.support.files/logstash-tutorial.log

# 3 Parte 2 — Syslog

Syslog centraliza registros produzidos por aplicações, serviços e pelo sistema operacional. No laboratório, os arquivos /var/log/syslog e suas versões rotacionadas foram usados para consultar eventos do sistema.

sudo cat /var/log/syslog.1

## 3.1 Permissão de acesso

Pergunta: Por que o comando cat teve que ser executado como root?

Resposta registrada: “syslog é um arquivo raiz do sistema, apeans pode ser lido via sudo como um pedido root”.

Interpretação técnica: arquivos de log do sistema podem exigir privilégios elevados por conterem informações operacionais e potencialmente sensíveis. O sudo permite executar o comando com as permissões necessárias.

## 3.2 Rotação de logs

O laboratório também utiliza arquivos como syslog.2, syslog.3 e syslog.4. Essa numeração demonstra a rotação de logs, usada para evitar crescimento indefinido do arquivo atual e preservar histórico.

sudo cat /var/log/syslog.2
sudo cat /var/log/syslog.3
sudo cat /var/log/syslog.4

## 3.3 Sincronização de data e hora

Pergunta: Você consegue pensar em um motivo pelo qual é tão importante manter a data e a hora dos computadores corretamente sincronizadas?

Resposta registrada: “Para ter trace do que é feito e poder voltar no tempo e achar solucoesjour”.

Interpretação técnica: timestamps consistentes permitem reconstruir a sequência dos eventos, correlacionar logs de máquinas diferentes e determinar quando uma falha, acesso ou alteração ocorreu. Sem sincronização, a análise cronológica perde confiabilidade.

# 4 Parte 3 — Journald e journalctl

O Journald é gerenciado pelo daemon systemd-journald e centraliza registros do sistema. O journalctl interpreta e apresenta as entradas armazenadas no journal.

journalctl

O laboratório demonstrou que a consulta pode ser refinada por tempo, inicialização, serviço, kernel e acompanhamento em tempo real.

## 4.1 Consultas executadas

sudo journalctl --utc

Exibe os registros usando timestamps em UTC.

sudo journalctl -b

Exibe os eventos relacionados à inicialização atual ou mais recente.

sudo journalctl -u nginx.service --since today

Filtra registros do serviço nginx gerados no período especificado.

sudo journalctl -k

Exibe mensagens produzidas pelo kernel.

sudo journalctl -f

Mantém a consulta ativa e apresenta novas entradas conforme são gravadas, comportamento semelhante ao tail -f.

# 5 Comparação entre Syslog e Journald

Pergunta para reflexão: Compare Syslog e Journald. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um?

Resposta registrada: “syslog é completo enquanto journald pode ser mais especifico”.

A resposta identifica uma diferença percebida durante o laboratório. Syslog trabalha com arquivos de texto tradicionais, o que favorece compatibilidade, leitura simples e transferência para servidores centralizados. Journald oferece filtros mais específicos e consultas estruturadas por serviço, boot, kernel ou intervalo de tempo.

| Característica | Syslog | Journald |
| --- | --- | --- |
| Armazenamento | Arquivos de texto | Journal binário |
| Leitura básica | cat, less, tail e outras ferramentas | journalctl |
| Filtragem | Depende das ferramentas usadas sobre o texto | Filtros nativos por serviço, boot, kernel e período |
| Acompanhamento | tail -f | journalctl -f |
| Interoperabilidade | Amplamente adotado em equipamentos e sistemas | Ligado ao ecossistema systemd |

# 6 Resultados observados

Foi possível comparar diferentes formas de leitura de arquivos de log no terminal.

O tail -f demonstrou acompanhamento de eventos em tempo real.

A leitura do Syslog mostrou a necessidade de privilégios para determinados registros do sistema.

A rotação de logs demonstrou como o histórico pode ser preservado sem manter um único arquivo indefinidamente crescente.

O journalctl permitiu filtrar registros por boot, serviço, kernel, horário e acompanhamento em tempo real.

A atividade reforçou a necessidade de timestamps sincronizados para investigação e correlação de eventos.

# 7 Aplicabilidade em cibersegurança

A análise de logs é parte direta da detecção e investigação de incidentes. Um analista pode procurar falhas de autenticação, reinicializações inesperadas, alteração de serviços, erros de aplicação, atividade de rede e outros eventos que indiquem comportamento anormal.

O principal aprendizado do laboratório não está apenas em abrir um arquivo, mas em escolher a ferramenta adequada conforme o volume e o objetivo da análise. cat atende consultas pequenas; less favorece navegação manual; tail -f acompanha eventos novos; Syslog organiza registros em arquivos e permite centralização; journalctl oferece filtros para investigação direcionada.

# Conclusão

O Lab 4.2.9 foi concluído na Security Workstation, com execução dos comandos propostos e resposta às questões de reflexão. A atividade apresentou uma sequência prática de leitura, acompanhamento e filtragem de logs em Linux. Esses recursos formam uma base operacional para troubleshooting, monitoramento e análise de incidentes, pois permitem localizar eventos, reconstruir uma linha do tempo e observar alterações enquanto ocorrem.

# Referência da atividade

CISCO SKILLS FOR ALL. 4.2.9 Lab — Reading Server Logs — ILM. Recurso de laboratório utilizado no curso de Cibersegurança. Máquina virtual requerida: Security Workstation.