1- Projeto de Rede LAN-WAN (Guia de Execução Técnica)

1. Visão Geral e Endereçamento Lógico

A topologia conecta as filiais Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória via links seriais/WAN. O servidor DNS centralizado ficará em Vitória.

| Localidade / Dispositivo | Interface / Função | Endereço IP | Máscara de Sub-rede | Gateway Padrão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIO (10.0.0.0/8) | Roteador (G0/0/0) | 10.0.0.1 | 255.0.0.0 | - |
|  | Servidor WEB (rio.com) | 10.0.0.10 | 255.0.0.0 | 10.0.0.1 |
| SÃO PAULO (20.0.0.0/8) | Roteador (G0/0/0) | 20.0.0.1 | 255.0.0.0 | - |
|  | Servidor WEB (sao.com) | 20.0.0.10 | 255.0.0.0 | 20.0.0.1 |
| VITÓRIA (30.0.0.0/8) | Roteador (G0/0/0) | 30.0.0.1 | 255.0.0.0 | - |
|  | Srv WEB (vitoria.com) | 30.0.0.10 | 255.0.0.0 | 30.0.0.1 |
|  | Servidor DNS Geral | 30.0.0.11 | 255.0.0.0 | 30.0.0.1 |
| Links WAN (/30) | RIO (S0/1/0) -> SAO | 192.168.12.1 | 255.255.255.252 | - |
|  | SAO (S0/1/0) -> RIO | 192.168.12.2 | 255.255.255.252 | - |
|  | SAO (S0/1/1) -> VIT | 192.168.23.1 | 255.255.255.252 | - |
|  | VIT (S0/1/0) -> SAO | 192.168.23.2 | 255.255.255.252 | - |

2. Comandos de Configuração Básica e Interfaces (Para a equipe técnica)

Abaixo está o script de configuração para o Roteador do RIO. Os técnicos devem replicar a lógica, alterando os IPs, para São Paulo e Vitória.

Plaintext

! --- Roteador Filial RIO ---

enable

configure terminal

hostname RT-RIO

! Configuração da Interface LAN

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no shutdown

exit

! Configuração da Interface WAN (Ligação com SAO)

interface Serial0/1/0

ip address 192.168.12.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

3. Configuração do Serviço DHCP e Acesso Remoto (SSH)

Plaintext

! --- Configuração do Pool DHCP (RIO) ---

! Excluindo IPs dos servidores e gateway

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1 10.0.0.99

ip dhcp pool POOL_RIO

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

dns-server 30.0.0.11

exit

! --- Configuração de Acesso Remoto (SSH) ---

ip domain-name redeacme.com

crypto key generate rsa

! (Quando o sistema perguntar, o técnico deve inserir o tamanho do módulo: 2048)

username admin privilege 15 secret Cisc0!Acme

line vty 0 4

transport input ssh

login local

exit

4. Configuração de Roteamento Dinâmico (OSPF)

Para que as 3 filiais se enxerguem e consigam acessar o DNS em Vitória.

Plaintext

! --- Roteamento OSPF no Roteador RIO ---

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0

exit

(Nota técnica para SP e VIT: Adicionar as redes correspondentes (20.x, 30.x) e os links /30 no processo OSPF).

5. Instrução para Rede Wi-Fi (WEP)

No Packet Tracer, os técnicos devem acessar a interface gráfica do Access Point (AP) ou Roteador Wireless, navegar até a aba "Wireless", selecionar a segurança WEP, e inserir uma chave hexadecimal de 10 dígitos (Ex: 1234567890).

Aviso de Especialista: O WEP é obrigatório para atender aos requisitos acadêmicos deste projeto. Em cenários reais de produção, este protocolo jamais deve ser utilizado por ser altamente vulnerável, devendo ser substituído por WPA2/WPA3.

Documento 2: Projeto de Segurança da Informação (Guia de Execução Técnica)

1. Matriz de Conectividade e Segmentação

Para garantir a segurança, implementaremos segmentação por VLANs e controle de fluxo via ACLs (Access Control Lists).

- RH/Admin (Rio) não deve acessar as bases de dados de Estoque/Vendas (São Paulo).

- Fábrica (Vitória) deve acessar apenas seus próprios sistemas e a WEB.

- TI/Suporte (Vitória) terá acesso SSH a toda a infraestrutura.

2- Implementação de Segurança em Camada 2 (Switches)

OBS: Falta criar as ACL´s

Os técnicos devem isolar as redes criando VLANs nos switches de acesso de cada filial e protegendo as portas contra dispositivos não autorizados (Port Security).

Plaintext

! --- Switch LAN RIO (Camada 2) ---

enable

configure terminal

! Criando VLANs para isolamento

vlan 10

name RH_ADMIN

exit

vlan 99

name GUEST_TERCEIROS

exit

! Aplicando Port Security nas portas dos PCs (Exemplo: Portas 1 a 10)

interface range FastEthernet0/1 - 10

switchport mode access

switchport access vlan 10

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

no shutdown

exit

3. Implementação de Segurança em Camada 3 (ACLs nos Roteadores)

Para impedir que o tráfego do RH (Rio) comprometa os dados de Vendas (São Paulo), aplicaremos uma ACL Estendida no roteador de São Paulo para bloquear a rede 10.0.0.0, mas permitindo o restante do tráfego.

Plaintext

! --- Roteador SAO PAULO (Filtro de Pacotes) ---

enable

configure terminal

! Criando a ACL Estendida 100

! Bloqueia o acesso da rede RIO (10.0.0.0) à rede SAO PAULO (20.0.0.0)

access-list 100 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 20.0.0.0 0.255.255.255

! Permite que a rede SAO PAULO acesse a WEB e o DNS (30.0.0.11)

access-list 100 permit ip any any

! Aplicando a ACL na interface LAN de São Paulo (Saída)

interface GigabitEthernet0/0/0

ip access-group 100 out

exit

4. Proteção do Acesso Administrativo (TI/Suporte)

Para garantir que apenas a equipe de TI em Vitória (ex: range IP 30.0.0.50 a 30.0.0.60) consiga fazer login via SSH nos roteadores, os técnicos devem aplicar a seguinte ACL padrão nas linhas VTY de todos os roteadores.

Plaintext

! --- Todos os Roteadores (Proteção do SSH) ---

enable

configure terminal

! Criando ACL para permitir apenas a subnet de TI

access-list 10 permit 30.0.0.50 0.0.0.15

! Aplicando na linha virtual

line vty 0 4

access-class 10 in

exit