# Configurar ACLs Estendidas

Relatório de execução no Cisco Packet Tracer

Objetivo. Registrar a configuração, aplicação e verificação de uma ACL estendida numerada e de uma ACL estendida nomeada no R1.

# 1 Cenário

O PC1 deve acessar somente FTP e ICMP no servidor. O PC2 deve acessar somente HTTP e ICMP no servidor. PC1 e PC2 não podem trocar tráfego entre si. O PKA já fornecia a topologia e os endereços.

# 2 Tabela de endereçamento

| Dispositivo | Interface | Endereço | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.22.34.65 | 255.255.255.224 | N/D |
| R1 | G0/1 | 172.22.34.97 | 255.255.255.240 | N/D |
| R1 | G0/2 | 172.22.34.1 | 255.255.255.192 | N/D |
| Servidor | NIC | 172.22.34.62 | 255.255.255.192 | 172.22.34.1 |
| PC1 | NIC | 172.22.34.66 | 255.255.255.224 | 172.22.34.65 |
| PC2 | NIC | 172.22.34.98 | 255.255.255.240 | 172.22.34.97 |

# 3 ACL estendida numerada

A ACL 100 permite FTP e ICMP da rede do PC1 para o servidor. O tráfego restante é negado pelo deny implícito.

access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ftp

access-list 100 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group 100 in

# 4 ACL estendida nomeada

A ACL HTTP_ONLY permite HTTP e ICMP da rede do PC2 para o servidor. O tráfego restante é negado pelo deny implícito.

ip access-list extended HTTP_ONLY

permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62 eq www

permit icmp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62

interface GigabitEthernet0/1

ip access-group HTTP_ONLY in

# 5 Verificação das listas e interfaces

show access-lists confirmou as duas listas na ordem exigida. show ip interface confirmou a aplicação de ACL 100 na entrada da G0/0 e de HTTP_ONLY na entrada da G0/1.

| ACL | Regra 10 | Regra 20 | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | FTP PC1 -> servidor | ICMP PC1 -> servidor | G0/0 in |
| HTTP_ONLY | HTTP PC2 -> servidor | ICMP PC2 -> servidor | G0/1 in |

# 6 Testes executados

| Origem | Destino ou serviço | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Ping servidor | Permitido | 4/4 replies, 0% loss |
| PC1 | FTP servidor | Permitido | Login cisco aceito |
| PC1 | Ping PC2 | Bloqueado | Destination host unreachable |
| PC2 | Ping servidor | Permitido | 4/4 replies, 0% loss |
| PC2 | FTP servidor | Bloqueado | Conexão não abriu; comando retornou ao prompt |
| PC2 | Ping PC1 | Bloqueado | Destination host unreachable |

A regra HTTP de HTTP_ONLY foi configurada com o destino, protocolo e porta exigidos. O acesso HTTP deve ser conferido no navegador Web do PC2 dentro do Packet Tracer.

# 7 Contadores observados

| ACL | Regra | Matches |
| --- | --- | --- |
| 100 | FTP permitido | 10 |
| 100 | ICMP permitido | 12 |
| HTTP_ONLY | HTTP permitido | 0 |
| HTTP_ONLY | ICMP permitido | 12 |

O contador HTTP permaneceu em zero porque a verificação disponível pela ponte MCP não abre o navegador gráfico. A regra está presente e aplicada na interface correta.

# 8 Arquivos e integridade

| Arquivo | Finalidade | Tamanho |
| --- | --- | --- |
| PedroFerreira_2026-10-21_Configurar-ACL-Estendida-base.pka | PKA original | 626.908 bytes |
| PedroFerreira_2026-10-21_Configurar-ACL-Estendida-concluido.pka | PKA configurado e testado | 744.814 bytes |

SHA-256 da versão concluída: 8FB046B0A8C52879D1EF8F5ACE23E55820E3C0BC6E4BB9FD7CE24AAB5F5D40E2

# 9 Resultado

A ACL 100 e a ACL HTTP_ONLY foram configuradas no R1 e aplicadas nas interfaces indicadas pelo roteiro. O PKA original foi preservado e a versão concluída foi salva com nome padronizado.