# Projeto de Controle de Acesso por ACL

Packet Tracer 9.0 | Atividade de estudo NetAcad | 21 de outubro de 2026

# Objetivo

Este relatório documenta a configuração de uma ACL IPv4 padrão numerada em uma topologia com três roteadores. A regra usa apenas o endereço de origem e é aplicada na saída das interfaces que levam ao servidor Web e à LAN de Vitória.

O arquivo atende ao cenário do enunciado: PC1 e PC2 estão em redes distintas no R1, o servidor Web está no R2, e PC3 está no R3. O EIGRP área 1 fornece as rotas entre as redes.

# Topologia e endereçamento

| Dispositivo | Endereços | Função no teste |
| --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 192.168.10.1/24; G0/1 192.168.11.1/24; S0/1/0 10.1.1.1/30; S0/1/1 10.3.3.1/30 | PC1 e PC2 |
| R2 | G0/0 192.168.20.1/24; S0/1/0 10.1.1.2/30; S0/1/1 10.2.2.1/30 | Servidor Web |
| R3 | G0/0 192.168.30.1/24; S0/1/0 10.3.3.2/30; S0/1/1 10.2.2.2/30 | PC3 |
| PC1 | 192.168.10.10/24, gateway 192.168.10.1 | Origem permitida |
| PC2 | 192.168.11.10/24, gateway 192.168.11.1 | Origem bloqueada para o Web Server |
| PC3 | 192.168.30.10/24, gateway 192.168.30.1 | Origem permitida para o Web Server |
| Web Server | 192.168.20.254/24, gateway 192.168.20.1 | Destino protegido |

# Configuração aplicada

## EIGRP

Cada roteador participa do processo EIGRP 1 e anuncia suas LANs e enlaces seriais. Os vizinhos foram confirmados com show ip eigrp neighbors: R1, R2 e R3 formaram dois vizinhos cada.

## ACL 1 no R2

A ACL bloqueia a rede de PC2 antes de permitir as demais origens. Ela está aplicada na saída de GigabitEthernet0/0, que conduz ao Web Server.

access-list 1 deny 192.168.11.0 0.0.0.255

access-list 1 permit any

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group 1 out

## ACL 1 no R3

A ACL bloqueia a rede de PC1 antes de permitir as demais origens. Ela está aplicada na saída de GigabitEthernet0/0, que conduz à LAN de PC3.

access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 1 permit any

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group 1 out

# Validação

| Teste | Origem e destino | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 → PC2 | 192.168.10.10 → 192.168.11.10 | Permitido | 4/4 respostas, 0% de perda |
| PC1 → Web Server | 192.168.10.10 → 192.168.20.254 | Permitido | 4/4 respostas, 0% de perda |
| PC2 → Web Server | 192.168.11.10 → 192.168.20.254 | Bloqueado | Destination host unreachable |
| PC1 → PC3 | 192.168.10.10 → 192.168.30.10 | Bloqueado | Destination host unreachable |
| PC2 → PC3 | 192.168.11.10 → 192.168.30.10 | Permitido | 4/4 respostas, 0% de perda |
| PC3 → Web Server | 192.168.30.10 → 192.168.20.254 | Permitido | 4/4 respostas, 0% de perda |

# Contadores do ACL

Após os testes, o comando show ip access-lists confirmou correspondências nas duas regras. No R2, deny 192.168.11.0/24 registrou 8 correspondências e permit any registrou 16. No R3, deny 192.168.10.0/24 registrou 8 e permit any registrou 16. Os contadores provam que o tráfego atravessou as ACLs.

# Arquivos

Arquivo Packet Tracer válido: PedroFerreira_2026-10-21_Projeto-ACL-3-Roteadores.pkt

SHA-1 validado pelo Packet Tracer MCP: 23923f6c27a588c88c02189db9551448ad11c266

Versão visual comparativa: PedroFerreira_2026-10-21_Projeto-ACL-Literal-Visual.pkt

SHA-1 validado pelo Packet Tracer MCP da versão visual: f031b0f4edfe9c2e7bdb214f6c42b65aff080c86

# Duas versões encontradas

Ao revisar o arquivo Portuguese_4_5_6_Packet_Tracer_Configure_Numbered_Standard_IPv4_ACLs.docx, confirmei que o enunciado define R1, R2 e R3, enlaces seriais, EIGRP e ACLs aplicadas em R2 e R3. Por isso, uso a versão de três roteadores como entrega principal desta atividade.

Durante a revisão com um colega de estudo, identifiquei uma segunda topologia: um único R1, quatro switches, PC0, PC1, PC2, Web Server e File Server. Mantive essa estrutura no arquivo PedroFerreira_2026-10-21_Projeto-ACL-Literal-Visual.pkt. Nessa versão, a ACL do R1 permite que PC1 e Web Server alcancem o File Server, enquanto PC0 e PC2 recebem Destination host unreachable.

Decidi manter as duas versões separadas. A versão de três roteadores atende ao DOCX indicado. A versão de um roteador registra a topologia visual encontrada durante a revisão e evita misturar critérios de atividades diferentes.

# Conclusão

A atividade foi concluída com três roteadores, EIGRP, duas ACLs padrão numeradas e os testes previstos. As regras bloqueiam somente as origens indicadas e mantêm o restante do tráfego permitido.